开关电源的供电取自何处？

在维修中常需将控制线路板，进行单独上电检修。无论是检测CPU主板还是检修电源/驱动板，都需要先使开关电源工作起来，为各部分电路的检测提供条件。所以须知晓开关电源电路的电源取自哪里，进而用外置维修电源来取代之。

开关电源的电源供给一般有以下几种来处：

1、直接取自变频器主电路的直流回路的两端，即储能电容的两端，在变频器电路中，厂家往往标注为P（或P1，供电+端）、N端（供电-端），P、N之间直流电压约为530V左右；大部分变频器开关电源的供电，皆取自此处。如台达、东元、台安、康沃、富士等变频器一些机型的开关电源，都是取自直流回路530V直流电压的；

2、直流回路的储能电容，由于耐压的关系，用两只串联接于直流回路上，两只电容对530V形成分压点，分压点电压为265V左右。有的变频器开关电源的供电是取自a点，供电电压降低了一倍。如英威腾INVT-P9系列小功率变频器的开关电源，取自直流回路的265V分压；

3、开关电源的供电，不接自直流回路，而另用380V/220V变压器，从变频器电源输入端子R、S、T的任二相上取得，再经整流滤波后，送至开关电源。如富士、安川、东元变频器的一些机型。

图1  开关电源电路的三种检修供电方式

由图1中的三种变频器开关电源电路的的供电方式，可以自己动手制作一个简易的维修电源，放置于检修工作台的一个位置上，这个维修电源可用于对变频器进行拆机的上电检查、维修完毕装机后上电检查、对CPU主板和电源/驱动板的脱机检修等。

图2  开关电源电路的两种维修电源

上图中（一）AC端子电源的作用：

1、用户送修变频器，测量主接线端子无短路故障后，可从变频器的R、T电源输入端子接入上图（一）

的AC端子电源，为变频器上电，进行初步检查，如操作显示面板无显示，控制端子无电压等，即可判断故障出在开关电源电路；操作面板有显示，可通过调看故障记录（一些变频器无此功能），启、停变频器，观察运行和报警（故障代码）情况，进一步判断故障所在，为拆机检测提供依据。

须注意的是：

a、如图3、1中的（三）电路，应将AC端子电压接入该变频器的S、T电源输入端子，否则机器内部开关电源因得不到工作电源，整机不能工作。测量T、S端子间只有几十欧姆电阻值，须细致检查和观察一下，不一定是整流模块短路故障，有可能是该电源端子接入了内部变压器的初级绕组啊。

b、部分变频器内部有三相电源输入检测电路，接入单相电源，上电会跳“输入缺相”故障，须找出线路板中的相关电路，将此一报警信号切断或屏蔽掉（见第六章故障电路维修）。

c、大功率变频器，如55kW以上机型，因直流回路的储能电容器容量大，电容器的瞬态充电电流过大，使维修电源中的空气断路器跳闸，此时可在AC端子上串联大功率电阻（如100Ω400W）进行限流充电。

d、维修部有三相动力电源，可直接用三相电源，上电检修。

2、变频器维修完毕，整机装配后，可送入上图（一）中的AC端子电源，将负载端接入2.2kW三相电机，上电试验。虽然变压器TK1有较强的过载能力，但也要及时调整变频器的频率，使输出电流值较大时（如4A）的时间要短一些，限制在10秒以内，以保障变压器的运行安全。

维修部有三相动力电源，此一试机步骤则不必用维修电源。

上图（一）中DC端子的作用：

接入DC端子电源，是将原变频器内三相整流电路、直流回路全部脱开，而用此电源代替之。从一定意义上讲，DC端子电源也是一种安全检修电源，一是变压器本身供电隔离作用，要检修中万一触及强电部分，因无对地回路，不会造成对人体触电的危害（若同时接触两个电源端子，照常电人！）。二是该电源为小容量电源，又串入2A保险，机器电路即使有短路故障存在，但因电源容量所限和保险的作用，不致于损坏整流和逆变模块。

1、单独维修电源/驱动板和CPU主板时，可将DC端子直接接入开关电源的供电端子上，为开关电源提供工作电源，对CPU主板电路和驱动电路进行检查；

2、整机试机时，可用此电源代替原直流回路，给逆变输出电路供电，对逆变电路进行试验与检查；

须注意的是：

1、中、大功率变频器，储能电容的容量较大，一般单独组装于框架式容器箱内。在检修过程中，一定要将其撤去（当逆变电路、驱动电路及开关电源有异常时，储能电容上的储存电能，足以在瞬间内烧毁昂贵的逆变模块！），用DC端子电源可直接为逆变电路供电和开关电源电路供电。严禁将原大容量储能电容并接于逆变供电电源上！待各部分电路检修完毕，进行整机装配时，再装入储能电容。

7.5kW以下小功率变频器，储能电容往往焊装于线路板上，如方便拆下，拆下最好。如不能拆下，需从P端切断对逆变电路的供电，串入1A或2A保险管后，再接入P端的供电。DC端子电源可直接并接于7.5KW以下小功率变频器的直流回路。

上图（二）中的AC端子电源，可对220V交流供电的变频器，进行拆机前和装机后的上电检修；DC端子电源可对该供电级别的变频器进行CPU主板、电源/驱动板的上电检修；可做为图3-1第二种电路开关电源的供电，便于对线路板进行上电检修。

如果想把维修电源做得再方便一点，可以加上输出电压、输出电流指示，即添加电压、电流指示表，用起来，因为有了电压和电流的指示，就更加心中有数了。