台达VFD-E变频器密码锁定后的现场处理

给朋友帮忙现场调试一台台达VFD-E的变频器,因面板损坏,购买一块朋友提供的面板后,竟然不能操作了.这位朋友到现场,调整了一上午,变频器就是不能运行.我到现场后,发现参数不能更改。该机参数00.08和00.09分别为保护密码输入和保护密码设定,且00.09参数赋值为1时,表明参数已被除数锁定,需从参数00.08中输入正确密码,待参数00.09中的值变为0后,所有的参数才允许被操作.但换面板前,机器据说是能用的.按道理说,换上好的面板接着就能用呀.不可能换上面板就自行设上密码了吧.肯定是有人在不经意间,已将00.08参数变动了!不知道密码!厂方人员打电话询问了多人,也不知道.没有办法了,就此撤退吗?机器未开起来呀.不能生产呀.得想法让机器开起来呀.虽然参数不能修改,但是可以调出监看的,于是又调出参数02.00和02.21,此两个参数为频率指令和运转指令来源.查看两个参数值都为1,即用端子启/停和外接电位器调速.该机器的启/停原来就是用端子接线的,即端子M11和DCM上已接好一只扭子开关,做起动,停止控制的.找到一只10k电位器,接入端子+10V,AV1和ACM,上电试机,机器运转了!厂家人员很是高兴,急着出货呀.操作人员也感觉用电位器调速甚至比面板调速更方便了.

此问题如果卡在密码一事上,则只能束手无策,但转了一念,用已设定的操作方式来运行,稍微改动了一下原控制线路,问题就轻易解决了.

将端子控制的接线图后附如下: